Отчет по проекту

Движение спутника в атмосфере планеты при заданном распределении плотности воздуха.

1. Описание физического процесса

1.1 Суть явления

Искусственный спутник Земли на низкой орбите (высоты 300-400 км) движется не в абсолютном вакууме. Верхние слои атмосферы создают силу аэродинамического торможения, которая постепенно отбирает у спутника энергию. Орбита медленно сжимается: с каждым витком радиус уменьшается, спутник опускается ниже, где атмосфера плотнее, торможение усиливается – процесс самоускорения. Когда высота падает ниже 120–150 км, интенсивное торможение и аэродинамический нагрев приводят к разрушению аппарата.

Парадокс орбитальной механики: торможение ускоряет спутник. При потере энергии аппарат переходит на более низкую орбиту, где для кругового движения требуется большая скорость. Под действием атмосферы спутник движется всё быстрее – вплоть до финального входа в плотные слои.

1.2 Действующие силы

Сила тяготения

Гравитационное притяжение Земли – основная удерживающая сила:

Fтяж=GMmr2

На высоте 400 км ускорение g(400) ≈ 8.69 м/с². Спутник не «падает» – он непрерывно «промахивается» мимо Земли благодаря горизонтальной скорости ≈ 7.67 км/с.

Сила аэродинамического сопротивления

Направлена против вектора скорости и тормозит движение:

Fторм=12Cd*S*ρh*v2

где Cd ≈ 2.2 – коэффициент лобового сопротивления, S – площадь поперечного сечения, ρ(h) – плотность воздуха, v – скорость. На 400 км отношение Fторм / Fтяж ~ 10⁻⁸, однако за тысячи витков суммарный эффект определяет судьбу аппарата.

Баллистический коэффициент

Единственный параметр спутника, определяющий скорость орбитального распада:

β=mCd*S (кгм2)

Тяжёлые компактные спутники (β велик) остаются на орбите дольше; крупные лёгкие конструкции (β мал) сходят быстрее. Время нахождения на орбите строго пропорционально β.

1.3 Модель атмосферы

Плотность воздуха убывает с высотой по экспоненциальному закону (следует из уравнения гидростатического равновесия dp = −ρ*g*dh):

ρh=ρ0*eh0-hH

Параметры по COESA-76 для 300–400 км: ρ0 = 1,916*10-11 кг/м3 при href = 300 км; H = 52 км (масштаб высоты). При подъёме с 300 до 400 км плотность уменьшается в e10052-1≈5,84 раза.

1.4 Три этапа орбитального распада

- Медленная фаза (h = 400-250 км): снижение 8-60 м за виток. Спутник проводит здесь 90-95% суммарного времени жизни орбиты.

- Ускоренная фаза (h = 250-150 км): снижение сотни метров-километры за виток. Длится недели.

- Финальный вход (h <150 км): снижение десятки км за виток, аэродинамический нагрев, разрушение аппарата.

2. Описание решения

2.1 Математическая модель

Построим алгебраическую модель на основе теоремы о работе и энергии применительно к одному орбитальному витку.

Параметры круговой орбиты

Из равенства гравитационной и центростремительной сил:

vc=GMR  –  первая космическая скорость

Tорб=2πR3GM  – период обращения

E= -GMm2R  – полная механическая энергия

Работа силы торможения за один виток

Fторм = 12Cd*S*ρ*vc2. Путь за виток: L = 2πR. Подставляем vc2 = GMR:

W=-12Cd*S*ρ*GMR*2πR=-πCd*S*ρR*GM

Ключевая алгебраическая формула

Из E= -GMm2R при малом ΔS: ΔE ≈GMm2R2∆S. Приравниваем ΔE = W:

∆S=-2πCd*Sm*ρS*R2 (мвиток)

2.2 Масштабирование и безразмерная форма

Вводим характерные масштабы:

| Величина | Масштабный коэф. | Значение | Физический смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина | L₀ = R⊕ | 6.371×10⁶ м | Радиус Земли |
| Время | T₀ = √(R⊕³/GM) | ≈ 805.5 с | Характерный период |
| Скорость | V₀ = √(GM/R⊕) | ≈ 7910 м/с | 1-я косм. скорость |
| Плотность | ρ̃ = ρ/ρ₀ | – | ρ₀=1.916×10⁻¹¹ кг/м³ |

Безразмерные переменные: R=RL0, t=tT0, ρ=ρρ0.

Малый параметр – отношение тормозящей силы к гравитационной:

ε=Cd*S*ρ0*R⊕m    (для наших спутников ε ~ 10-6)

Малость ε означает: за один виток орбита изменяется на ~ 10-6 от радиуса Земли – орбита остаётся почти круговой в любой момент времени.

Безразмерная разностная схема:

Rk+1=Rk-2πε*ρ(Rk)*Rk2

tk+1=tk+2πRk32

2.3 Алгоритм – разностная схема по виткам

Нумеруем витки k = 0, 1, 2, … Начальные условия: R0 = R⊕ + 400 км, t0 = 0.

На каждом шаге (один виток) последовательно выполняются:

1) ρk=ρ0*e-Rk-R⊕-hrefH     - плотность на текущей высоте

2) ∆Rk=-2πCd*SmρkRk2     - изменение радиуса за виток

3) Tk=2π*Rk3GM     - период текущего витка

4) Rk+1=Rk+∆Rk     - разносное уравнение (радиус)

5) tk+1=tk+Tk     - разносное уравнение (время)

Условие остановки: Rk − R⊕ ≤ 120 км (вход в плотные слои атмосферы).

2.4 Аналитическая формула времени спуска

Заменяем сумму орбитальных периодов интегралом. При приближенииGMR≈GMR (изменение ≤ 0,75% в диапазоне 300–400 км) получаем замкнутую формулу:

Th1→h0=HmCd*S*GMR*(eh1-hrefH-eh0-hrefH)

Где R=R⊕ +h0+h12   - средний радиус орбиты.

Числовой расчёт для Спутника А (Cd=2,2, S=5 м², m=1000 кг), спуск 400→300 км:

Cd*Sm=2,2*51000=0,011 (м2кг)

R=R⊕+350км=6,721*106 (м)

GMR≈5,175*1010 (м2с)

e1000*10052-1=e1,923-1≈5,845

T=520000,011*1,916*10-11*5,175*1010*5,845≈2,785*107 c≈322 суток

2.5 Двумерная симуляция (схема Эйлера)

Для визуализации траектории применяется полная 2D-модель в декартовых координатах. Разностная схема Эйлера (шаг τ = 10 с):

xn+1=xn+vxn*τ

yn+1=yn+vyn*τ

vxn+1=vxn+(-GMxnr3-Cd*S2m*ρ*v*vxn)*τ

vyn+1=vyn+(-GMynr3-Cd*S2m*ρ*v*vyn)*τ

Начальное условие: спутник на круговой орбите x₀ = R⊕ + h, y0 = 0, vx0 = 0, vy0 = vc.

2.6 Проверка сходимости (отладка алгоритма)

Согласно рекомендациям задания проведено сравнение численного решения с аналитической формулой (расхождение <0,1%) и проверка сходимости схемы при разных шагах (1, 5 и 20 витков за шаг). Максимальная ошибка при шаге 20 витков – 0,015 км при глубине спуска 320 км. Схема устойчива.

3. Результаты вычислительного эксперимента

3.1 Входные данные – три набора параметров

Все три спутника стартуют с h0 = 400 км. Варьируется площадь сечения S (и, следовательно, β):

| Спутник | Cd | S, м² | m, кг | β, кг/м² | T400→300, сут | Tсход, сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спутник А | 2.2 | 5.0 | 1000 | 90.9 | 322 | 376 |
| Спутник Б | 2.2 | 10.0 | 1000 | 45.5 | 161 | 188 |
| Спутник В | 2.2 | 2.5 | 1000 | 181.8 | 645 | 752 |

3.2 Графики

Рисунок 1 – Основные результаты моделирования

График (а): Высота орбиты в зависимости от времени

На графике наблюдается характерный двухфазный вид: долгий пологий участок при больших высотах и резкий «обрыв» в конце. Это прямое следствие экспоненциального закона атмосферы: при снижении орбиты плотность воздуха растёт, торможение усиливается – процесс самоускорения. Спутник А (β=91) достигает 300 км через 322 сут., Спутник Б (β=45) – за 161 сут. (вдвое быстрее), Спутник В (β=182) – за 645 сут. (вдвое медленнее). Все значения строго пропорциональны β.

График (б): Орбитальная скорость

Скорость монотонно возрастает – наглядная демонстрация парадокса орбитальной механики. При потере энергии спутник переходит на более низкую орбиту с большей первой космической скоростью: vс (400 км) ≈ 7,67 км/с, vc(200 км) ≈ 7,78 км/с.

График (в): Профиль плотности атмосферы

Экспоненциальная модель точно воспроизводит табличные значения COESA-76 в рабочем диапазоне 300–400 км. Разница плотностей между 300 и 400 км – в 6,84 раза, что и определяет многократно более быстрое снижение на низких орбитах.

График (г): Скорость снижения за один виток

В логарифмическом масштабе зависимость |Δa|(h) – прямая линия: подтверждается экспоненциальный закон. На 400 км: |Δa| ≈ 8,9 м/виток; на 300 км: ≈ 59 м/виток; на 200 км: ≈ 391 м/виток. Разница между спутниками при одной высоте строго обратно пропорциональна β.

График (д): Сравнение аналитики и численной схемы

Аналитическая формула и разностная схема по виткам дают совпадающие результаты для всех трёх спутников с расхождением менее 0,1%. Это взаимно подтверждает корректность обоих методов.

График (е): Двумерная траектория

За 4 витка траектория выглядит идеальной окружностью – изменение радиуса менее 40 м при r ≈ 6770. Это подтверждает малость параметра ε ~ 10-6 и оправдывает использование одномерной модели.

График (ж): Итоговые времена по трём спутникам

Время спуска 400→300 км составляет около 86% от полного времени схода с орбиты. Большую часть времени спутник проводит выше 300 км, где атмосфера менее плотная и процесс идёт не так стремительно. Зависимость всех времён строго пропорциональна β.

Рисунок 2 – Проверка сходимости разностной схемы

При увеличении шага с 1 до 20 витков максимальная ошибка по высоте не превышает 0,015 км (15 м) при общей глубине спуска 320 км – погрешность менее 0,005%. Схема обладает высокой устойчивостью и не требует малого шага.

3.3 Общие выводы

- Алгебраическая модель полностью описывает орбитальный распад. Ключевая формула ∆a=-2π*Cd*Sm*ρa*a2 выводится из законов Ньютона.

- Экспоненциальный закон атмосферы определяет самоускоряющийся характер распада: при снижении с 400 до 300 км скорость снижения орбиты возрастает в ≈ 44 раза. Более 80% времени жизни спутник проводит выше 300 км.

- Баллистический коэффициент β=mCd*S – единственный параметр спутника, определяющий время жизни. Зависимость T от β строго линейна и подтверждена аналитически и численно.

- Разностная схема по виткам при шаге 1 виток даёт погрешность <0,1% относительно аналитики и <0,005% по сходимости. Схема устойчива.

- Двумерная симуляция (схема Эйлера, τ = 10 с) подтверждает квазикруговой характер орбиты, что обосновывает применение упрощённой одномерной модели.

4. Код программы

4.1 Ссылка на репозиторий

GitHub: https://github.com/Bobirechek/Mechanics_project_c1/blob/main/main.py

4.2 Инструкция по запуску

Требования: Python 3.8+

Установка зависимостей:

pip install numpy matplotlib

Запуск программы:

python main.py

После выполнения в рабочей директории появятся два PNG-файла:

- satellite_main.png – основные результаты (7 графиков)

- satellite_convergence.png – проверка сходимости схемы

4.3 Структура кода

- Физические константы: GM, R_EARTH

- Модель атмосферы: atm_density(h) – экспоненциальный закон

- Параметры спутников: словарь SATELLITES (три набора входных данных)

- Аналитическая формула: analytic_time(h_start, h_end, Cd, S, m)

- Разностная схема по виткам: orbit_iteration(...)

- 2D-симуляция Эйлера: simulate_2d(...)

- Вычислительный эксперимент: запуск для трёх спутников, сравнение с аналитикой, вывод таблицы

- Построение и сохранение обоих графиков